校园网数字资源整合项目功能需求

项目预算：130万

| 序号 | 设备名称 | 功能需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Web防火墙 | 硬件设备一台:性能要求: 最大吞吐能力 ≥10Gbps;最大HTTP吞吐能力 ≥6Gbps;并发TCP会话数 ≥600万;HTTP请求速率 ≥ 120000 次/秒;网络延迟 ≤ 0.01毫秒;可防护IP数量 不限; 电口*6,2对千兆电口Bypass,万兆光口×4 能够实现防护功能包括注入攻击、跨站攻击、脚本木马、缓冲区溢出、信息泄露、应用层DoS/DDoS攻击；防止黑客攻击篡改网站和数据库；统计被防护网站每天的总访问量和总攻击数；支持虚拟化及网站群防护。 | 台 | 1 |
| 2 | 服务器 | 虚拟数据中心计算节点扩容：服务器4台 支持Intel Xeon E5-2600 v3全系列处理器 主频:≥2.3GHz，≥8核，L3缓存≥20MB 内存类型：ECC DDR4 RDIMM /LRDIMM内存插槽 内存槽位 最大支持 24个 内存配置容量：≥256GB 内置硬盘类型：热插拔SAS/SATA/SSD硬盘 内置硬盘配置数目：≥2块2.5寸，单块要求≥300GB | 台 | 4 |
| 3 | 集中存储 | 集中存储平台扩容：1台 配置统一存储缓存容量≥96GB 支持8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI、10Gbps FCoE,16Gbps FC，56Gb IB以及SmartIO(4口，支持8/16Gb FC和FCoE) 具备控制器在线主机接口IO模块热拔插功能 双控最大支持≥24个主机接口，板载8个FC主机接口； 本次双控配置≥8*8Gbps FC ＋8 *1Gbps GE主机接口 支持SSD,SAS,NL-SAS中的3种类型以上硬盘 配置≥25×1800GB SAS磁盘 最大支持磁盘插槽个数≥738 支持RAID 0、RAID 1、RAID3、RAID 10、RAID50、RAID 5、RAID6等 同时支持NAS、IP SAN和FC SAN，支持SAN和NAS一体化，不需额外配置NAS网关 | 台 | 1 |
| 4 | 光纤交换机 | 光纤交换机扩容license：2套 扩容现有光纤交换机，配置8端口license激活。 | 台 | 2 |
| 5 | 虚拟化平台软件 | 现有虚拟化平台license扩容，平滑加入群组，不影响现有业务，扩容后实现系统平台统一管理维护 | 套 | 1 |
| 6 | 售后服务方案 | 详细介绍可提供的最优售后服务方案，包括服务方式、内容、相应时间等等。 | 套 | 1 |
| 7 | 优化性建议 | 可结合我校特点与厂家产品特点，提出合理的优化性建议，并在方案中体现 |  |  |
| 8 | 系统集成费 | 安装施工调试费 | 项 | 1 |